Abanob Evram

Assignmen1[Extra]

[Q1]

The code:

module Q1(A,out);

input [3:0] A;

output out ;

assign out = (2<A&&A<8)?1:0;

endmodule

[Q2 ]

[Q3 ]

The code:

module Q3(A,B,C,F);

input A,B,C;

output F;

wire z0,z1;

assign z0 = (A^B) ;

assign z1 = ~(B^C);

assign F=z0&z1&C;

endmodule

Note: the only case that F=1 it is  [A=0,B=1,C=1]

[Q4 ]

The code:

module prime(A,Out);

input [2:0] A ;

output reg Out;

always @(*) begin

case (A)

2 :Out =1;

3 :Out =1;

5 :Out =1;

7 :Out =1;

default: Out=0;

endcase

end

endmodule

Another code:

module prime (A,Out);

input [2:0] A;

output Out;

assign out=(A==2 ||A==3 ||A==5 || A==7)? 1:0;

endmodule

[Q5 ]

The code:

module Mux2(In0_Mux2,In1_Mux2,Sel_Mux2,Out_Mux2);

input In0_Mux2,In1_Mux2,Sel_Mux2;

output Out_Mux2;

assign Out_Mux2=(Sel_Mux2==1)?In1_Mux2:In0_Mux2;

endmodule

module Mux3(In0_Mux3,In1_Mux3,In2_Mux3,Sel_Mux3,Out_Mux3);

input In0_Mux3,In1_Mux3,In2_Mux3;

input [1:0] Sel_Mux3;

output Out_Mux3;

assign Out_Mux3=(Sel_Mux3==0)?In0_Mux3:(Sel_Mux3==1)?In1_Mux3:In2_Mux3;

endmodule

module Adder2(In0_Adder,In1_Adder,Carryout_Adder,Carryin_Adder,Out_Adder);

input In0_Adder,In1_Adder,Carryin_Adder;

output Out_Adder,Carryout_Adder;

assign Out_Adder =In0_Adder+In1_Adder+Carryin_Adder ;

assign Carryout_Adder=(In0_Adder&In1_Adder)|(Carryin_Adder&In1_Adder)|(Carryin_Adder&In0_Adder);

endmodule

module Alu(A,B,Ainvert,Binvert,Carryin,Operation,Carryout,Result);

input A,B,Ainvert,Binvert,Carryin;

input [1:0] Operation;

output Carryout,Result;

wire Z0,Z1,Z2;

Mux2 m1(.Sel_Mux2(Ainvert),.In0_Mux2(A),.In1_Mux2(~A),.Out_Mux2(Z0));

Mux2 m2(.Sel_Mux2(Binvert),.In0_Mux2(B),.In1_Mux2(~B),.Out_Mux2(Z1));

Adder2 a1(.In0_Adder(Z0),.In1_Adder(Z1),.Carryin_Adder(Carryin),.Carryout_Adder(Carryout),.Out_Adder(Z2));

Mux3 m3(.Sel_Mux3(Operation),.In0_Mux3(Z0&Z1),.In1_Mux3(Z0|Z1),.In2_Mux3(Z2),.Out_Mux3(Result));

endmodule