Abanob Evram

Assignmen3

[Q1]

The design code:

module latch(aset,data,gate,aclr,q);

parameter LAT_WIDTH=6;

input aset,gate,aclr;

input [LAT_WIDTH-1:0] data;

output reg [LAT_WIDTH-1:0] q;

always @(*) begin

if(aclr)

q<=0;

else if (aset)

q<={LAT_WIDTH{1'b1}};

else if (gate)

q<=data;

end

endmodule

The testbench code:

module latch_tb();

parameter LATCH_WIDTH_tb = 6;

reg aset_tb,gate_tb,aclr_tb;

reg [LATCH_WIDTH_tb-1:0] data_tb,q_excpected;

wire [LATCH_WIDTH_tb-1:0] q_dut;

latch #(LATCH_WIDTH_tb) dut(aset_tb,data_tb,gate_tb,aclr_tb,q_dut);

integer i;

initial begin

aset_tb=0;aclr_tb=1;data_tb=0;gate_tb=0;q_excpected=0;

if(q_dut!=q_excpected) begin

$display("errorr");

$stop;

end

#10

for (i=0;i<99;i=i+1) begin

aset_tb=$random;

aclr_tb=$random;

gate_tb=$random;

data_tb=$random;

if(aclr_tb)

q_excpected<=0;

else if (aset_tb)

q_excpected<={LATCH_WIDTH_tb{1'b1}};

else if (gate_tb)

q_excpected<=data_tb;

#10

if(q_excpected!=q_dut)begin

$display("Errrror");

$stop;

end

end

$stop;

end

endmodule

[Q2]

[Q3]

The design code:

module Counter(clk,set,out);

input clk,set;

output reg [3:0] out;

always @(posedge clk or negedge set) begin

if(~set)

out<=4'b1111;

else

out<=out+1;

end

endmodule

The testbench code:

module Counter_golden_tb();

reg clk,set;

wire [3:0] out_behavioral,out_structural;

Ripple_counter golden(clk,set,out_structural);

Counter  dut(clk,set,out_behavioral);

initial begin

clk=0;

forever

#1 clk=~clk;

end

integer i;

initial begin

set=0;

@(negedge clk);

if(out_behavioral!=out_structural)begin

$display("Errrrorr");

$stop;

end

set=1;

for(i=0;i<50;i=i+1)begin

@(negedge clk);

if(out_behavioral!=out_structural)begin

$display("Errrrorr");

$stop;

end

end

$stop;

end

endmodule

The do file code:

vlib work

vlog D_Flipflop.v Ripple_counter.v Counte.v Counte_tb.v

vsim -voptargs=+acc Counter_golden_tb

add wave *

run -all

#quit -sim

[Q4]

The design code:

module  Extend_counter(clk,set,out,div_2,div_4);

input clk,set;

output reg [3:0] out ;

output div_2,div_4;

always @(posedge clk or negedge set) begin

if(~set)

out<=4'b1111;

else

out<=out+1;

end

assign div_2 = out[0];

assign div_4 = out[1] ;

endmodule

The testbench code:

module  Extend_counter_tb();

reg clk,set;

wire [3:0] out_extend,out_structural;

wire div_2_extend,div_4_extend,div_2_structural,div_4_structural;

Ripple_counter golden(clk,set,out_structural);

Extend_counter  dut(clk,set,out_extend,div_2_extend,div_4_extend);

assign div_2_structural = out_structural[0];

assign div_4_structural = out_structural[1] ;

initial begin

clk=0;

forever

#1 clk=~clk;

end

integer i;

initial begin

set=0;

@(negedge clk);

if(out_extend!=out_structural) $display("Errrrorr in output");

if(div_2_extend!=div_2_structural) $display("Errrrorr in div_2");

if(div_4_extend!=div_4_structural) $display("Errrrorr in div_4");

set=1;

for (i=0;i<50;i=i+1) begin

@(negedge clk);

if(out_extend!=out_structural) $display("Errrrorr in output");

if(div_2_extend!=div_2_structural) $display("Errrrorr in div_2");

if(div_4_extend!=div_4_structural) $display("Errrrorr in div_4");

end

$stop;

end

endmodule